Оцифровка элементов топографии на топографических картах

- Общие положения

- Требования, замечания и рекомендации по оцифровке

- Дорожная сеть

- Промышленные объекты

- Населенные пункты

- Оцифровка коммуникаций

- Общие положения

Объекты, относящиеся к топографии: промышленные объекты – точечные, линейные и полигональные; населенные пункты - точечные, линейные и полигональные; автодороги, железные дороги и автотранспортные сооружения - точечные, линейные и полигональные; линии электропередач и трубопроводы - точечные, линейные и полигональные. Условно цифруемые линейные и полигональные объекты можно разбить на следующие категории:

Трассировщик кривых – границы смены типа растительности, автодороги и железные дороги, автотранспортные сооружения.

Трассировщик ломаных - промышленные объекты, линии электропередач и трубопроводы, населенные пункты

Трассировщик ортогональный – элементы застройки.

Дорожная сеть

Требования, замечания и рекомендации по оцифровке

Оцифровываются следующие векторные слои:

- Дороги в одну линию – дороги изображённые сплошными или пунктирными линиями. Сюда же относятся железные дороги. Оцифровываются плавными кривыми. Если дорога после перекрёстка меняет свой тип, она разрывается на перекрёстке (в этом месте образуется узел). Если тип дороги до и после перекрёстка совпадает, основная дорога не разрывается, а примыкающая образует с ней общую вершину.

Линия дороги должна прерываться с образованием псевдоузла, если тип дороги меняется (пунктир – сплошная)

- Дороги в две линии – изображения шоссейных дорог серого и красного цвета. Цифруются по осевой линии дороги. Линии оцифровываются и сопрягаются аналогично дорогам в одну линию. Для формирования осевой линии используется одна из автовекторизованных «обочин».

- Все линейные и полигональные элементы, выходящие на границы проекта замыкаются на рамку проекта.

- Автодороги цифруются без разрывов в точках примыкания иных дорог, кроме случаев смены типа дороги, ширины дорожного покрытия или смены типа покрытия. Псевдо-узлы (разрывы линий), не мотивированные изменением атрибутивных характеристик дороги, не допускаются.

| Правильно нарисованные дороги, если тип дороги не изменяется | Правильно нарисованные дороги, при смене типа |
| --- | --- |

- Автодорожная сеть, не проходит через города (за исключением автомагистралей), замыкается улицах в черте города. Улицы должны заканчиваться точно на границе населённого пункта, образуя с ними общие вершины.

- Улицы на территории населенного пункта цифруются на слое «НАСЕЛ.ПУНКТЫ (СТРОЕНИЯ,УЛИЦ_lin».

- Все вершины линий транспортных сооружений должны точно совпадать с вершинами лежащих под ними линий дорожной сети. Т.е. линии транспортных сооружений дублируются соответствующим участком дороги (это касается как насыпей, так и выемок).

- При пересечении автодорог и железных дорог между собой, а также с линиями и полигонами гидрографии следует образовывать общие вершины.

- У некоторых станций название  совпадает с названием населенного пункта, на растре это обозначено подчеркиванием названия этого н.п. В данном  случае станции надо присвоить такое же название в поле собственное название.

- Разрывы растровых линий в местах изображения подписей рассматриваются как утраченные фрагменты линий и замыкаются  исходя из конкретной ситуации.

- Дороги образуют связанную транспортную сеть. Поэтому, дороги крайне редко заканчиваются «в чистом поле». Их продолжение может быть скрыто линиёй сетки, изображением линии коммуникации или текстом. Ищите продолжение дорог.

- Мосты через незначительные препятствия, трубы, и другие типы мостов, пересекающие дороги и реки, должны показываться линиями на слое ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ_pnt. Если линия транспортной сети пересекает полигональную реку, то мост, труба цифруются линией от берега до берега. Также мосты и трубы атрибутируются относительно вида дороги (шоссе, гр. дорога)

| Рис. 1 Труба водопропускная | Рис. 2 Мост |
| --- | --- |

Промышленные объекты.

| Отдельное строение, относящееся к промышленности. | Строения, относящиеся к элементам застройки. |
| --- | --- |

- Все отдельные строения без подписи или с подписями сар. изба, дом, лет., зим. цифруются в застройке. Все отдельные строения с прочими подписями.

- Здания и строения, расположенные на территории промышленных и сельскохозяйственных комплексов, а также научно-исследовательские, учебные, медицинские учреждения описываются объектами

- "Здания, строения промышленного и сельскохозяйственного назначения" или "Здания, строения социально-культурного назначения".

- Отдельные строения, имеющие пояснительную подпись например, избы, летники, зимовки и т.п.) и подпись собственного названия (например, зим. Медвежье), описываются отдельными невыдающимися строениями на слое НАСЕЛ.ПУНКТЫ (СТРОЕНИЯ,УЛИЦ_pnt	Одно и более строений, имеющие сокращенную подпись без собственного названия( например: зим., коч., и др.) описываются отдельными невыдающимися строениями. Значение характеристики "Назначение объекта" формируется в текстовом виде без сокращения (например: сар.- сарай). Если подпись относится к двум и более строениям, то характеристика формируется для каждого объекта.

- Все здания и строения (без пояснительных подписей), входящие в комплексы промышленных или сельскохозяйственных объектов, описываются как объект "Здания, строения промышленного и сельскохозяйственного назначения", а здания и строения на территории комплексов социально-культурных объектов (например, санаторий, турбаза и др.) - как "Здания, строения социально-культурного назначения"

- Если объект показан коричневым или черным цветом знака обрыва или ямы и имеет подпись (пес., кам. и т.д.), то это- карьер. Он должен быть оцифрован в слое ПРОМЫШЛЕН.И СОЦИАЛЬНЫЕ ОБ'Е_pol. Продукт добычи должен быть занесен в поле name,  а также если есть цифра, то это глубина карьера она также должна быть внесена в поле глубина

- Все линейные объекты промышленности (ограждения, галереи, эстакады и пр.), при пересечении друг с другом должны образовывать общие точки.

- Линейные и полигональные объекты промышленности должны быть оцифрованы строго по середине растровой линии, а точечные объекты в центре точки на растре.

Населенные пункты

- Населенные пункты

- Векторизуются условные полигоны населенных пунктов, которые должны включать в себя кварталы, отдельные дворы и строения, социально-культурные объекты. Условная граница н.п. должна быть согласована (совпадать) с участками дорог или улиц, объектами гидрографии, полигонами растительности. Садовые и дачные участки (садоводческие товарищества) также оцифровываются в этом же слое.

- Простым деревням присваивается соответствующий _OBJ_TYPE_  поселков сельского типа.

- Число жителей определяется по величине шрифта по  “Условным знакам” в тысячах жителей и дается кодом в поле количество жителей по шкале в соответствии со справочной таблицей. Если же кол-во жителей населенного пункта обозначено, то это число вписывается в поле количество жителей.

- Условная граница нас.п. должна быть не слишком детальной, ее лучше обобщать, небольшое пространство между кварталами, отдельными дворами и отдельными строениями тоже включать в полигон населенного пункта:

| Неправильно: | Правильно: |
| --- | --- |

- Населенные пункты оцифровываются после дорожной сети, гидрографии и растительности, их границы, обязательно, должны быть пристыкованы к дорогам. Причем на границе населенного пункта дороги разрываются (но образуют общую вершину между собой и полигоном населенного пункта) и меняют свой тип. Проследите чтобы по территории населенного пункта проходили дороги только с со слоя «НАСЕЛ.ПУНКТЫ (СТРОЕНИЯ,УЛИЦ)_lin». Исключение: автодороги с усовершенствованным покрытием проходят сквозь населённые пункты без разрыва линий (и, соответственно, смены типа).

- Примыкающие друг к другу населенные пункты (если информация об официальной границе между ними отсутствует), описываются самостоятельными объектами, а граница между ними проводится с учетом типа населенного пункта (город, поселок и т.п.), количества жителей (прямо пропорционально численности населения отделяемых территорий) и политико-административного значения (рис. 3.12). При этом граница между такими населенными пунктами проводится таким образом чтобы кварталы и строения не делились на части проводимой линией, т.е. по осевой линии улиц (проездов).

- Полигональную растительность и полигональную гидрографию из полигона населенные пункты (НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ_pol) необходимо вырезать.

- Населенные пункты, не выражающиеся в масштабе карты, описываются как объекты с точечным характером локализации и необходимыми характеристиками.

- Если две и более построек имеют пояснительную подпись функционального назначения населенного пункта типа: раб. пос., поселок, р.п. как с подписями собственных названий так и без них, то они описываются объектом "Поселки, не отнесенные к категории ПГТ"

- Если две и более построек имеют квартальную застройку или пояснительную подпись функционального назначения населенного пункта типа: пол. ст., свх., отд. свх., участок № 1, МТФ, ОТФ, подсоб. хоз., зим. и т.д. с подписями собственных названий и количеством жителей (на топографических картах масштабов 1:25 000 - 1:200 000), то они описываются объектом "Поселки сельского типа". При отсутствии подписи "Количество жителей" или квартальной застройки данные объекты описываются как "Сельскохозяйственные предприятия (кооперативы, фермы, мастерские и др.)".

- Также на данном этапе работы над проектом дается структура садовых и дачных участков.

2 Планировка населенных пунктов

- В слоях НЕОДНОРОДНЫЕ КВАРТАЛЫ_pol и НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ(КВАРТАЛЫ)_pol показываются плотнозастроенные кварталы, редкозастроенные, озелененные территории – зеленые без строений в черте н.п. Дается структура садовых и дачных участков.

- На рис. 1 редактором выделен квартал со слоя НЕОДНОРОДНЫЕ КВАРТАЛЫ_pol или НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ(КВАРТАЛЫ)_pol, а на рисунке 2 территория населенных пунктов, со слоя НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ_pol

- Все кварталы должны находиться внутри населенных пунктов, т.е. внутри объектов НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ_pol

| Рис.1 | Рис.2. |
| --- | --- |

Оцифровка коммуникаций

- Линии электропередач ведутся по всем столбам, даже если они не ставятся.

- Не должно быть разрывов трубопроводов, если они проходят через населенные пункты.

- По возможности прослеживать ЛЭП (оборванные на растре) вдоль дорог.

- Показывать дюкеры на линиях трубопроводов

- Компрессорные станции и станции перекачки, если расположены на трубопроводах – должны быть прикреплены к ним.