Контроль топологии линейных и полигональных объектов на топографических картах масштаба 1:50 000

- Контроль топологии линейных и полигональных объектов

- Согласование слоёв (общие границы, места пересечений)

- Контроль топологии линейных и полигональных объектов

- Согласование слоёв (общие границы, места пересечений)

- Оптимизация формы линий взаимосогласованных слоёв.

- Коррекция и контроль после оптимизации

- Контроль топологии линейных и полигональных объектов

  - Проверка на малоразмерные (вырожденные) линейные объекты. Как правило, это обрывки линий оставшиеся от операций вырезания полигонов друг из друга.

Групповым редактором (клавиша F3), отобрать и пометить полилинии, с длиной  до 50 м.

Проверить:
 РАСТИТЕЛЬНОСТЬ_ пол, РАСТИТЕЛЬНОСТЬ (ЗАЛИВКА), ТАК_ пол,

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ_ЛИН, ГИДРОГРАФИЯ_ лин, ДОРОЖНАЯ СЕТЬ_ лин.

  - Проверка на малоразмерные полигональные объекты, как правило, являющиеся частью более крупного полигона. Поиск вырожденных полигонов. Как правило, это обрезки, оставшиеся от операций вырезания полигонов друг из друга.

Групповым редактором (клавиша F3), отобрать и пометить полилинии с площадью менее 50 000 м2.

Проверить:
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ (ЗАЛИВКА),ТАК_ пол и РАСТИТЕЛЬНОСТЬ_ пол

По результатам просмотра – сохранить, объединить или удалить помеченные полигоны. Как правило, на листе должно остаться около 300-400 полигонов растительности. Полигоны, примыкающие к границам листа должны иметь не более 1500-2000 вершин.

  - Последовательно запустить проверку топологии всех слоев:

  - После исправления всех  ошибок, запустить контрольную проверку топологии слоев при всех включенных тестах.

  - Подтягивание концов дорог и просек. Перед выполнением коррекций Согласование растительности, нас.пунктов с гидрографией следует согласовать концы просек и дорог между собой и границам растительности.

Выполнить Коррекцию топологии по стратегии «Подтягивание концов Просек». «Утилиты – Топология – Коррекция топологии»

- Согласование слоёв (общие границы, места пересечений)

  - Согласование общих границ между растительностью, нас. пунктами и гидрографии. Поскольку и растительность и гидрография делались в одном цикле обработки, рассогласования между ними должны быть минимальны. Наличие большого количества пометок коррекции указывает на явные ошибки исполнения.

Выполнить коррекцию топологии по стратегии «Согласование растительности, нас. пунктов с гидрографией»

Пройти по пометкам коррекции (клавиша F) и внести уточнения в рассогласованные участки материала.

  - Согласование общих границ и вершин между слоями Топографии (ПРОМЫШЛЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ_ЛИН, ДОРОЖНАЯ СЕТЬ_ЛИН и ПРОМЫШЛЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ_ПОЛ) и слоями «НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ _ ПОЛ».

Выполнить коррекцию топологии по стратегии «Подтягивание лэп, дороги пр. к нас. пунктам»

  - После прохождения по пометкам ошибок выполнить коррекцию «Подтягивание векторов домов к кварталам».

  - Для уменьшения ошибок в Панораме необходимо провести коррекцию «Удаление близ-лежащих точек на рельефе»

  - Провести коррекцию подтягивания рельефа к сопрягающимся с ним объектам.

  - Провести коррекцию планово-высотной основы к объектам карты и коррекцию дорожной сети.

  - Проверка на изломы (изгибы линий с углами близкими к 10 градусов). Проверить все линейные и полигональные слои (можно выбрать все слои проекта).

  - Проверка полигональной гидрографии и растительности на пересечения и дыры