Оцифровка объектов растительности на топографических картах 100 000

- Общее положение

- Технология оцифровки растительности после автовекторизации

- Рекомендуемый порядок работы после автовекторизации

- Требования к форме и  взаимосвязям векторных объектов

- Восстановление формы линейных и  точечных объектов. Создание полигонов растительности.

- Проверка векторизованного материала

- Общие положения

Объекты можно разбить на следующие типы

  - Извилистые кривые природного характера – границы смены типа растительности.

  - Ломаные линии – просеки.

  - Полигональные объекты – сборка полигонов из границ растительности.

В зависимости от типа линий изображающих объекты к ним применяется соответствующий тип оптимизирующего фильтра. Извилистые кривые для границ растительности, фильтр ломаных для просек. Фильтр ломаных, может применяться неоднократно.

- Технология оцифровки растительности

Оцифровка растительности выполняется по векторному материалу, полученному после автоматической векторизации. Отличительная черта такого материала – плотные (не редуцированные) линии. Удаление лишних вершин на линиях и их сглаживание выполняется  автоматически, на заключительном этапе оцифровки, утилитой Оптимизация формы линий.

Оцифровываются следующие векторные слои:

  - Просеки – линии просек в лесных массивах. Просеки цифруются прямыми отрезками с минимальным количеством точек. Для построения таких линий возможно использование автоматически векторизованных данных. Для этого:

- линии просек переносятся на слой  Просеки;

- выполняется оптимизация формы линий с помощью ломаных с погрешностью 5pix;
- между собой линии просек сопрягаются с образованием узлов.

- примыкая к дороге и к водоемам, просеки образуют общие вершины.

- если на растре мало просек, то лучше оцифровать их вручную.

  - Границы растительности – на растре изображены точечными линиями.  Область, занятая растительностью определённого вида, может иметь как естественные границы (опушка леса, берег реки), так и искусственные – например, дорога. На основе векторных линий, полученных после оцифровки точек, в дальнейшем строятся полигоны растительности. Поэтому концы векторных линий слоя Границы растительности должны сопрягаться между собой, с  линиями дорог и гидрографическими объектами.

  - Все концы линий, выходящие на рамку, образуют с ней общие вершины.

- Рекомендуемый порядок работы

  - Выделение линейных объектов топографии из векторного слоя АвтоЧёрный;

  - Восстановление элементов границ полигональных объектов на основе векторного слоя Границы Растительности.

- Требования к форме и  взаимосвязям векторных объектов

  - Векторные линии должны быть проложены как можно ближе к центру растровых линий, а в случае с полигональной растительностью – по краю границы смены типа. Выход линий за пределы их растровых изображений не допускается. В местах повреждения растровых линий линиями сетки, надписями и т.д. выполняется гладкое замыкание векторных линий. Изломы на линиях не допускаются.

  - Концы векторных линий дотягиваются до конца исходных растровых линий или примыкают к соответствующей границе. Например: Просеки ограничены Границами растительности, дорогами и полигональными водоёмами. Концы линий вблизи рамки дотягиваются до рамки проекта, следуя ожидаемому направлению продолжения линии на соседнем листе карты. Концы линий образуют с рамкой общие вершины.

  - В местах примыканий просек друг к другу форма линии, к которой выполняется примыкание, не должна искажаться.

  - Линии просек начинаются и заканчиваются на границе леса (образуют общие вершины с линиями слоя Границы растительности). Если в месте выхода из леса, лес ограничен дорогой или водоёмом – линия просеки дотягивается до линии соответствующего слоя.

  - Линии слоя Границы растительности строятся по их точечному изображению либо вдоль явно выраженных границ различного цвета.

  - Границы растительности могут:

    - Замыкаться сами на себя (образовывать замкнутые области)

    - Примыкать к рекам, водоёмам, дорогам, населенным пунктам и рамке.

- Восстановление формы линейных объектов. Создание полигонов растительности.

  - Простые линейные объекты – Просеки. Линии этих объектов должны содержать минимум вершин. Для просек, как правило, достаточно двух точек – начала и конца линии. Оцифровка, как правило, таких объектов выполняется вручную. Но возможны и исключение, когда результаты автоматической векторизации содержат почти готовые линии. Цифровать вручную или использовать результаты оцифровки – это выбор оператора.

  - Точечные линии – Границы растительности. Исходным материалом для восстановления точечных линий, являются короткие векторные линии, состоящие из трёх вершин. Такие короткие отрезки рассматриваются как точки. Утилита сшивки пытается построить непрерывные линии, проходящие через центры этих отрезков. Естественно, что любой «мусорный» отрезок находящийся в пределах радиуса сшивки может оказаться включённым в линию.

Не забывайте, что стирание «мусора» является самой простой и самой БЫСТРОЙ операцией векторизации. Правка некорректно построенных линий занимает гораздо больше времени. Особенно у новичков…

    - «Мусорные» точки подлежащие стиранию, как правило, являются остатками текста, или удалённых линий сетки. Кроме того, чёрные пятна похожие на точки могут возникать в местах пересечения красных и синих линий.

    - Отдельные, далеко лежащие от точечных линий «мусорные» точки не представляют опасности. Они не попадают в радиус сшивки и не будут включены в линии. А после сборки линий их легко удалить по критерию длины с помощью выбора коротких отрезков Групповым редактором <F3>.

    - Сначала удаляются все «опасные, мусорные» точки. Чем тщательнее будет выполнена эта операция, тем меньше времени вы потратите на восстановление линий. Рекомендуется выполнять зачистку материала, проходя по полю проекта с помощью Инспектора (масштаб 200%, перекрытие кадров 15%, перемещение по проекту выполняется клавишами 4 – следующий кадр и 5 – предыдущий кадр). Удаление векторного мусора производится инструментом Стёрка (горячая клавиша Q). Векторный «мусор» удаляется в режиме Красной Стёрки (нажата клавиша SHIFT).

    - Первая сшивка выполняется на дистанции 1.5-2 интервала между точками при ограничении на угол схождения сшиваемых отрезков около 100 градусов. То есть сшиваются наиболее прямые и очевидные отрезки линий. Если соседние линии лежат тесно, не следует давать дистанцию более 1.5 интервала.

    - Затем выполняется ручной просмотр и коррекция результатов сшивки. Исправляются неверно сшитые места.

    - Другими проблемными местами могут быть отрезки, сходящиеся под острым углом. Такие разрывы НИКОГДА не сшиваются автоматически. Их следует сшить вручную «по дуге» «клавиша E» при удерживаемой клавише SHIFT.

    - После завершения второго просмотра материала и правки проблемных мест, выполняется вторая сшивка. Ограничения на сшивку сильно смягчаются. Допустимая дистанция сшивки  2.5-3 интервала между точками. Угол схождения отрицательный, до -20 градусов.

    - Окончательная сшивка линий и правка грубых дефектов формы выполняется вручную.

Следующие пункты 5.2.9 и 5.2.10 выполняется, если в проекте присутствуют слои гидрографии, дорог. В пункте 5.2.10 выполните только Коррекцию топологии с набором параметров Границы растительности. Не забудьте разморозить рамку листа.

    - Если есть слои гидрографии и дорог, то включите их. Подтяните к ним концы точечных линий – границ растительности.

    - Разморозьте слои гидрографии и рамки, выполните утилиту Коррекция топологии.

    - Выполните оптимизацию формы линий границ.

    - Постройте полигоны растительности, замыкая и связывая оцифрованные границы через линии гидрографии, дороги и просеки. Не забывайте корректировать форму границ построенных полигонов. Удобно пользоваться инструментом Коррекция прогиба (клавиша 3)(не забудьте убедиться, что точность аппроксимации равна 0.3-0.4 pix)

    - По окончанию построения полигонов, подтяните концы просек к их границам используя утилиту Коррекция топологии

- Проверка векторизованного материала

Линии всех слоёв не должны содержать изломов. Наличие изломов свидетельствует об ошибке.

  - Проверка линий на изломы

    - Выполнить поиск изломов утилитой Поиск изломов. «Утилиты – Топология – Поиск изломов». Изломы ищутся по всем слоям. Параметры поиска:

    - Выполнить просмотр пометок «клавиша F» и исправить ошибки.

Возможно появление фантомных ошибок в местах резких разворотов границ растительности. Такие ошибки просто удаляются нажатием правой клавиши мыши после перехода на ошибку.

  - Проверка линий на самопересечения:

    - Выполнить поиск самопересечений по линиям слоёв растительности. «Утилиты – Топология – Проверка топологии».

    - Выполнить просмотр пометок «клавиша F» и исправить ошибки.

    - Выполнить тест повторно. Исправить оставшиеся ошибки.

  - Проверка гидрографии и растительности на самопересечения и «дыры» в полигональном покрытии. «Утилиты – Топология – Проверка полигонов».

    - Выполнить просмотр пометок «клавиша F» и исправить ошибки.

    - Выполнить тест повторно, исключив из теста «Проверка гидрографии и растительности на дыры».  Исправить оставшиеся ошибки.

  - Еще раз выполнить поиск изломов утилитой Поиск изломов. «Утилиты – Топология – Поиск изломов»

- Замечания и рекомендации по оцифровке

  - При сочетании нескольких видов растительности, один вид преобладающей растительности показывается полигоном, другие, значков которых меньше, векторизуется точками.

  - Контуры растительности показываются на растре точечной линией. В некоторых случаях точечная линия невидна, тогда контур распознается по различным цветам полигонов. Полигоны растительности не должны пересекать полигоны гидрографии и полигоны растительности с другим атрибутом, а должны стыковаться с ними, образовывая общие вершины. Исключениями являются острова, которые могут находиться под растительностью.

  - Лесополосы и полосы кустарника оцифровываются на слое Растительность-lin строго по центру растровой линии.`

  - При оцифровке просек на слоях Растительность-lin и Растительность-pol присваивается атрибут ширина. Просеки не должны пересекать водоемы и заходить за границы полигональной гидрографии. Они лишь доходят до гидрографии, образуя с ней общие точки. Так же если просеки пересекают друг друга, то они должны пересекаться в одной точке, образовывая   узел. Если же с одной стороны пересекаемой просеки есть значение ширины, а с другой нет (см.рис.), то это две разные просеки. Если пересекаемая просека не меняет свою ширину на всем своем протяжении, то просеку целесообразнее не прерывать.