Оцифровка объектов форм рельефа на топографических картах 100 000

- Технология оцифровки форм рельефа

- Требования к форме и  взаимосвязям векторных и точечных объектов рельефа

- Рекомендуемый порядок работы оцифровки форм рельефа:

- Формы рельефа

- Отметки высот

- Технология оцифровки геодезической основы и форм рельефа

Оцифровка выполняется по растровому материалу. Работу с материалом можно условно разбить на следующие этапы:

  - Наносятся объекты, относящиеся к математической и планово-высотной основе (пункты ГГС, съемочной сети и т.д.).

  - Векторизация форм рельефа

  - Заключительный этап:
- методичный просмотр материала «инспектором» с окончательной правкой формы объектов и выявления пропущенных атрибутивных данных.

- Требования к форме и  взаимосвязям векторных и точечных объектов рельефа

  - Векторные и полигональные линии форм рельефа должны быть проложены близко к центру растровых линий. Выход линий за пределы их растровых изображений не допускается. В местах повреждения коричневых растровых линий линиями сетки, надписями и т.д. выполняется гладкое замыкание векторных линий.

  - Точечные объекты должны быть строго поставлены в центр растрового изображения.

  - Оцифровка форм рельефа и простановка высот выполняется с помощью инструмента просмотра – Инспектор (см. Редактирование -> Инспектор). Параметры инспектора устанавливаются следующие: Масштаб 300%, Перекрытие кадров 10% (для каждого масштаба индивидуально).

  - При векторизации обрывов, оврагов, следует помнить, что ориентация штрихов на растре должна совпадать с ориентацией штрихов нарисованной линией (Если штрихи не совпадают с растровым изображением, то необходимо инвертировать объект – клавиша «I»)

  - Все оцифрованные объекты, выходящие на рамку проекта, должны иметь общую вершину с рамкой.

  - Ямы и курганы диаметром до 60 пикселей векторизуются как точечный объект, более 60 – как полигон.

  - Отметки высот цифруются строго по центру объекта.

- Рекомендуемый порядок работы оцифровки форм рельефа и геодезической основы:

Формы рельефа:

  - Скалы, курганы и бугры, полигональные ямы цифруются на слое <Формы рельефа-пол>, с разрывом в местах, где через них проходят реки. Если у ямы стоит цифра, то это обозначение глубины ямы. Эту характеристику  необходимо внести  в атрибут данного точечного объекта. У кургана такая цифра обозначает высоту.

  - Промоины цифруются на слое <Формы рельефа-лин>. В случае изображенном на левом рисунке промоина цифруется одной линией, без разрыва. На рисунке промоина цифруется буквой V, а хвост ее стыкуется с вершиной V. На среднем рисунке мы видим, что у промоины имеются подписные характеристики (У промоин хар-стики идут через дробь). Для этого мы выбираем инструмент точка на слое <Формы рельефа – точ> и ставим точку напротив подписи 10/4 на промоине. В class_id (верхняя строка в панели атрибутов) мы выбираем Характеристика оврага, промоины... В depth (глубина) мы вносим значение 4, в width (ширина) 10.

  - Обрывы цифруются на слое <Формы рельефа - лин>.  В данном случае мы видим, что объект имеет высоту 16. Для этого мы выбираем инструмент точка на слое <Формы рельефа – точ.> и ставим точку напротив подписи 16 на обрыве.  В class_id (верхняя строка в панели атрибутов) мы ставим Характеристика обрыва. В поле height (высота) мы вносим значение 16.

  - Если у обрыва есть пояснительная подпись скал., то такой обрыв является скалистым, а подпись вносится в поле атрибута name.

  - Каменные реки цифруются на слое <Формы рельефа-лин>. В данном случае мы видим, что каменная река имеет высоту 3, ее необходимо внести в атрибуты данного линейного объекта.

  - Сухие русла изображаются в одну и в две линии в зависимости от их ширины. Русла изображенные в две линии могут относится, как к линейному слою, так и к полигональному в зависимости от их ширины. Если ширина на всем протяжении русла  одинаковая, то такое русло относим к линейному слою «Формы рельефа-лин», если же ширина по всей длине меняется, то такое сухое русло относится к полигональному слою «Формы рельефа-пол» .

  - Дайки и крутостенные гряды оцифровываются строго по центру. Цифра, стоящая у дайки означает ее высоту и заносится в атрибуты в поле height.

  - Уступы задернованные цифруются на слое «Формы рельефа-лин» по центру растровой линии.

  - Камни отдельно лежащие цифруются на слое <Формы рельефа-точ>. Точка ставится по центру основания условного знака. В данном случае мы видим, что объект имеет высоту 2, ее необходимо внести в атрибуты данного точечного объекта в поле height.

  - Скалы-останцы цифруются на слое <Формы рельефа-точ>. Точка ставится по центру основания условного знака. В данном случае мы видим, что объект имеет высоту 5, ее необходимо внести в атрибуты данного точечного объекта в поле height.

  - Ямы и курганы цифруются как точечные объекты на слое <Формы рельефа – точ.>, по центру ямы или кургана. Если у ямы стоит цифра, то это обозначение глубины ямы. Эту характеристику  необходимо внести  в атрибут данного точечного объекта. У кургана такая цифра обозначает высоту.

  - Входы в пещеры и гроты цифруются точечным объектом на слое «Формы рельефа-точ». Точка ставится по центру условного знака, если у знака стоит подпись, в данном случае пещ., то ее вносим в атрибут в поле caption.

Отметки высот:

  - Точки съемочной сети (ТСС) , Пункты ГГС , Реперы и марки ГНС , снимаются точно по центру объекта с внесением  высоты в атрибутивное поле <elev_cnt> на слое <Геодезическая основа - точ>.

Не путайте Реперы и марки ГНС с точкой отметок высот! На некоторых растрах Реперы и марки ГНС сливаются в точку. Размер Репера намного больше точки высот.

  - Отметки высот, снимаются точно по центру объекта с внесением  высоты в атрибутивное поле <elev> на слое < Рельеф суши-точ>.

  - Также встречаются командные отметки высот (высота шрифта на растре больше чем у обычной высоты). В class_id (верхняя строка в панели атрибутов) мы ставим Отметки высот командных (главных).

  - Могут встречаться отметки высот на перекрестах дорог, пересечении просек, то ставится точка отметки высоты у ориентира. Бывают случаи, когда есть подпись высоты, а нет самой точки высоты, тогда мы ставим точку высоты на пересечении линейных объектов (дорог, просек) или  на объектах которые можно считать ориентирами: маяки, огни, промышленные объекты. В class_id (верхняя строка в панели атрибутов) мы ставим Отметки высот у ориентиров.