Оцифровка элементов топографии на топографических картах

- Общие положения

- Требования, замечания и рекомендации по оцифровке

- Дорожная сеть

- Промышленные объекты

- Населенные пункты

- Оцифровка коммуникаций

- Технология  оцифровки элементов топографии после автотрассировки.

- Общие положения

Объекты, относящиеся к топографии: промышленные объекты – точечные, линейные и полигональные (CSRPNT, CRSLIN, CSRPOL); населенные пункты - точечные, линейные и полигональные (BLDPNT, POPPNT, BLDLIN, POPPOL, BLDPOL,BLKPOL); автодороги, железные дороги и автотранспортные сооружения - точечные, линейные и полигональные (RRSPNT, RRSLIN, RRSPOL, RDSPNT, RDSLIN, RDSPOL, RDCPNT, RDCLIN, RDCPOL); линии электропередач и трубопроводы - точечные, линейные и полигональные (COMPNT, COMLIN, COVPOL)

Условно цифруемые линейные и полигональные объекты можно разбить на следующие категории:

Трассировщик кривых – границы смены типа растительности, автодороги и железные дороги, автотранспортные сооружения.

Трассировщик  Ломаных - промышленные объекты, линии электропередач и трубопроводы, населенные пункты

Трассировщик ортогональный – элементы застройки.

Дорожная сеть

Требования, замечания и рекомендации по оцифровке

Оцифровываются следующие векторные слои:

- Дороги в одну линию – дороги изображённые сплошными или пунктирными линиями. Сюда же относятся железные дороги. Оцифровываются плавными кривыми. Если дорога после перекрёстка меняет свой тип, она разрывается на перекрёстке (в этом месте образуется узел). Если тип дороги до и после перекрёстка совпадает, основная дорога не разрывается, а примыкающая образует с ней общую вершину.

Линия дороги должна прерываться с образованием псевдоузла, если тип дороги меняется (пунктир – сплошная)

- Дороги в две линии – изображения шоссейных дорог серого и красного цвета. Цифруются по осевой линии дороги. Линии оцифровываются и сопрягаются аналогично дорогам в одну линию. Для формирования осевой линии используется одна из автовекторизованных «обочин».

- Все линейные и полигональные элементы, выходящие на границы проекта замыкаются на рамку проекта.

- Автодороги цифруются без разрывов в точках примыкания иных дорог, кроме случаев смены типа дороги, ширины дорожного покрытия или смены типа покрытия. Псевдо-узлы (разрывы линий), не мотивированные изменением атрибутивных характеристик дороги, не допускаются.

| Правильно нарисованные дороги, если тип дороги не изменяется | Правильно нарисованные дороги, при смене типа |
| --- | --- |

- Автодорожная сеть, проходя через города, замыкается на средние линии улиц. Улицы должны заканчиваться точно на границе населённого пункта, образуя с ними общие вершины.

- Улицы на территории населенного пункта цифруются типом центральные линии улиц. Исключение: при прохождении дороги с усовершенствованным покрытием через город ее тип не меняется и дорога не разрывается на границах города.

- Все вершины линий транспортных сооружений должны точно совпадать с вершинами лежащих под ними линий дорожной сети. Т.е. линии транспортных сооружений дублируются соответствующим участком дороги.

- При пересечении автодорог и железных дорог между собой, а также с линиями и полигонами гидрографии следует образовывать общие вершины.

- Все станции, остановочные пункты и т.д. должны быть пристыкованы к железным дорогам (слой Железные дороги-лин). В атрибутах ж/д станций должно быть определено их положение - сбоку путей, между путями.

- У некоторых станций название  совпадает с названием населенного пункта, на растре это обозначено подчеркиванием названия этого н.п. В данном  случае станции надо присвоить такое же название в поле Name.

- Разрывы растровых линий в местах изображения подписей рассматриваются как утраченные фрагменты линий и замыкаются  исходя из конкретной ситуации.

- Дороги образуют связанную транспортную сеть. Поэтому, дороги крайне редко заканчиваются «в чистом поле». Их продолжение может быть скрыто линиёй сетки, изображением линии коммуникации или текстом. Ищите продолжение дорог.

- Мосты через незначительные препятствия, трубы, и другие типы мостов, пересекающие дороги и реки, оцифрованные в одну линию, должны показываться точками в слое Транспортные сооружения-точ (рис. 1), а не линиями в слое Транспортные сооружения-лин. Если линия транспортной сети пересекает полигональную реку, то мост, труба цифруются линией от берега до берега. (рис. 2)

| Рис. 1 | Рис. 2 |
| --- | --- |

Промышленные объекты.

| Отдельное строение, относящееся к промышленности. | Строения, относящиеся к элементам застройки. |
| --- | --- |

- Все отдельные строения без подписи или с подписями сар. изба, дом, лет., зим. цифруются в застройке. Все отдельные строения с прочими подписями.

- Все отдельные строения с подписями соц.-культ. объектов (школа, Д.О., ПТФ, МТФ,…..) должны цифроваться на слое соц-культ. объектов (промышленность). Но если несколько строений имеют общую подпись социально-культурного объекта (МТФ, ОТФ, СТФ и прочие), надо оцифровать объект полигоном на слое промышленность-пол и ему присвоить соотв.код соц-культ. объекта, а отдельные строения, находящиеся на территории этого полигона надо оцифровать на слое застройка без характеристики. Полигону в поле name необходимо присвоить соответствующие названия (МТФ, ОТФ, СТФ и прочие).

- Если объект показан коричневым или черным цветом знака обрыва или ямы и имеет подпись (пес., кам. и т.д.), то это- карьер. Он должен быть оцифрован в слое соц-культ.объектов (csr). Продукт добычи должен быть занесен в поле name,  а также если есть цифра, то это глубина карьера она также должна быть внесена в поле depth

- Все линейные объекты промышленности (ограждения, галереи, эстакады и пр.), при пересечении друг с другом должны образовывать общие точки.

- Линейные и полигональные объекты промышленности должны быть оцифрованы строго по середине растровой линии, а точечные объекты в центре точки на растре.

Населенные пункты

- Населенные пункты

- Векторизуются условные полигоны населенных пунктов, которые должны включать в себя кварталы, отдельные дворы и строения, социально-культурные объекты. Условная граница н.п. должна быть согласована (совпадать) с участками дорог или улиц, объектами гидрографии, полигонами растительности. Садовые и дачные участки (садоводческие товарищества) также оцифровываются в этом же слое.

- Простым деревням присваивается соответствующий class_id  поселков сельского типа.

- Число жителей определяется по величине шрифта по  “Условным знакам” в тысячах жителей и дается кодом в поле Pop_range в соответствии со справочной таблицей Pop_range.

- Поле name2 заполняется только у отдельно расположенных частей населенных пунктов. Части населенных пунктов (class_id  = 41530000) должны иметь название в поле name, соответствующее названию основного населенного пункта и в поле name2, если название части населенного пункта отличается от названия основного населенного пункта. У всех отд. частей населенных пунктов поле pop_range=0

- Условная граница нас.п. должна быть не слишком детальной, ее лучше обобщать, небольшое пространство между кварталами, отдельными дворами и отдельными строениями тоже включать в полигон населенного пункта:

| Неправильно: | Правильно: |
| --- | --- |

- Населенные пункты оцифровываются после дорожной сети, гидрографии и растительности, их границы, обязательно, должны быть пристыкованы к дорогам. Причем на границе населенного пункта дороги разрываются (но образуют общую вершину между собой и полигоном населенного пункта) и меняют свой тип на центральные линии улиц. Проследите чтобы по территории населенного пункта проходили дороги только с атрибутом центральные линии улиц. Исключение: автодороги с усовершенствованным покрытием проходят сквозь населённые пункты без разрыва линий (и, соответственно, смены типа).

- Полигональную растительность и полигональную гидрографию из полигона населенные пункты (Населенные пункты-пол) необходимо вырезать.

- Также на данном этапе работы над проектом дается структура садовых и дачных участков.

2 Планировка населенных пунктов

- В слое планировка н.п.-пол показываются плотнозастроенные кварталы (оранжевые), редкозастроенные (белые, зеленые со строениями), озелененные территории – зеленые без строений в черте н.п. Дается структура садовых и дачных участков.

- На рис. 1 редактором выделен квартал со слоя Планировка нас. пунктов-пол, а на рисунке 2 территория населенных пунктов, со слоя Населенные пункты-пол.

- Все кварталы, т.е. объекты Планировка нас. пунктов-пол должны находиться внутри населенных пунктов, т.е. внутри объектов Населенные пункты-пол.

| Рис.1 | Рис.2. |
| --- | --- |

Оцифровка коммуникаций

- При проставлении опор ЛЭП обратить внимание на то, что ставятся те столбы, у которых есть значение высоты. Линии электропередач ведутся по всем столбам, даже если они не ставятся.

- Не должно быть разрывов трубопроводов, если они проходят через населенные пункты.

- По возможности прослеживать ЛЭП (оборванные на растре) вдоль дорог.

- Показывать дюкеры на линиях трубопроводов

- Компрессорные станции и станции перекачки, если расположены на трубопроводах – должны быть прикреплены к ним.

Технология  оцифровки элементов топографии после автотрассировки.

Оцифровка элементов топографии выполняется по векторному материалу, полученному после автоматической векторизации. Отличительная черта такого материала – плотные (не редуцированные) линии. Удаление лишних вершин на линиях и их сглаживание выполняется  автоматически, на заключительном этапе оцифровки, утилитой Оптимизация формы линий.

Работа состоит из циклически повторяющегося набора операций. Операции Автоматическая сшивка и Коррекции топологии могут выполняться неоднократно. Операция Оптимизация формы линий выполняется ТОЛЬКО ОДИН РАЗ! Повторное применение оптимизации ведёт к необратимой деградации формы линий, т. е. фактически к потере проделанной работы…

  - Устранение «опасного» векторного «мусора» и дефектов на концах линий, препятствующих их автоматической сшивке в единое целое. Мусор является «опасным» если может быть ошибочно принят за продолжение фрагментов линий.
Концы линий и ошибочные «сшивки» корректируются инструментом Векторная стёрка <Q>.  Для удаления объектов в одно касание используйте одно нажатие клавиши  SHIFT (красная стёрка). Для разрезания объектов -   нажатие клавиши  CTRL (синяя стёрка)

  - Сшивка разорванных изолиний.

    - В основном сшивка выполняется с помощью утилиты Сшивка разрывов. Задача оператора – устранить все помехи и неоднозначности, мешающие выполнению утилиты. В подавляющем большинстве случаев грамотное отсечение повреждённых участков обеспечивает корректную автоматическую сшивку, не требует дальнейшей правки формы линий.

    - Часть разрывов, которая не может быть «сшита» утилитой, сшивается вручную, (вызов режима сшивки по клавише  <E>). Это либо очень протяжённые разрывы, либо разрывы в местах сложных изгибов линий. Для сборки протяжённой линии в одно целое можно использовать режим суммирования линии по кривой при удерживании клавиши<Shift>

Типичная ошибка операторов – выполнение большинства сшивок вручную. Не тратьте время попусту.  Львиную долю сшивок утилита сделает самостоятельно!

  - Устранение грубых дефектов формы и точек сопряжения линий.

    - Устранение дефектов на прямых и слабоизогнутых участках выполняется Векторной стёркой <Q>. Коррекция формы сложных изгибов выполняется Редактором прогиба <3>.

Вторая массовая ошибка – ручная «полировка» линий. Вручную должны правиться только действительно крупные дефекты!

(Сделайте копию проекта и выполните утилиту Оптимизация формы линий. Выполняя «откат» назад <Ctrl-Z> и вперёд <Ctrl-Y> сравните форму линий. Уясните с какими дефектами формы не может справиться утилита и устраняйте только их!)

  - Коррекция положения точек сопряжения линий и положения их концов выполняется Топологическим редактором в режиме Стягивание вершин <2> или Трассировшиком кривых.

    - Стягивание вершин рекомендуется выполнять с дистанцией 4-6 pix.

    - Для дотягивания линии с помощью трассировщика, захватите конец линии, указав на него правой клавишей мыши. Постройте недостающий участок линии, используя левую клавишу мыши. Оборвите линию, дважды нажав на правую клавишу.

    - Следует сделать отдельный проход вдоль рамки проекта, корректируя направление и положение концов линий имеющих продолжение за её пределами. Во время выполнения коррекции слой Рамка должен быть «заморожен».

  - Шаги 2.1-2.4 выполняются циклически по мере прохода по всей площади проекта. Для гарантированного методичного просмотра материала рекомендуется использовать режим Инспекции с масштабом отображения около 200%. Переход к следующему кадру проекта - <4> к предыдущему <5>.

  - После сшивки векторных линий их следует разнести по своим слоям, используя Групповой редактор <ALT+~>. Выбор групп объектов удобно выполнять «натягиванием» рамки справа налево. Объекты, включённые в группу ошибочно, исключаются указанием на них левой клавишей.
Перенос объектов на слой выполняется либо прямым указанием слоя в списке слоёв, либо циклическим переключением слоёв по клавише <S>.

  - Обработка шоссейных дорог изображённых двумя линиями выполняется до оптимизации и коррекции остальных слоёв. Используется только одна из обочин таких дорог. Она сшивается, очищается от дефектов. После сборки линий шоссейных дорог они оптимизируются и сдвигаются на середину дороги (т. е. становятся осевыми линиями дорог). Величина сдвига определяется по растру.

  - После разноса объектов по слоям, рекомендуется проверить структуру векторных слоёв. Для этого погасите изображение цветного растра  <ALT+Правая клавиша> и оставьте включённым только один тематический слой (два слоя в случае дорог). Разрывы в транспортной сети, нарушения в структуре лесных просек, прерванные   коммуникации хорошо выявляются простым просмотром. Устраните найденные нарушения.

  - Как внутри тематического слоя, так и между рядом взаимосвязанных слоёв линии согласуются друг с другом. Пример – перекрёсток дорог. В этом месте должна быть образована либо общая вершина, если основная дорога не меняет тип после перекрёстка, либо узел если тип дороги после перекрёстка меняется.
Для создания общих вершин между линиями тематических слоёв используется утилита  Коррекция топологии. Дистанция коррекции не должна превышать 5 pix, иначе нельзя гарантировать точность  сопряжения линий. Для образования общих вершин следует включить опцию «Рассматривать только концы линий».
Рекомендуется сначала выполнить коррекцию в пределах тематического слоя (опция «Только в пределах слоя», а затем между взаимосвязанными слоями – опция «Только с разных слоёв».

На этом же шаге следует выполнить образование общих вершин между рамкой и концами выходящих на них линий.

  - Оптимизация формы линий (сглаживание линий и  удаление лишних вершин) выполняется утилитой Оптимизация формы линий. Оптимизация линий тематических слоёв ВЫПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ!

Рекомендуемые параметры оптимизации:

- cлои Дороги и Дороги выраженные в две линии – Фильтр Плавные кривые длиной 40 pix, точность аппроксимации 0,4.

- cлои Просеки и коммуникации – Ломанные линии, размер мин. отрезка 10 pix.
 Помните – правка плотных линий  выполняется значительно быстрее, чем правка положения отдельных вертексов линии. Не спешите с оптимизацией! После её выполнения, коррекция формы линий гораздо более трудоёмка!

  - Окончательная правка формы линий. Выполняется, используя механизм методичного просмотра поля проекта Инспектором (клавиши <4> и <5>). Контролируются места сопряжения линий и «выпадение» векторных линий из их растровых аналогов. Особое внимание следует уделять местам пересечения линий между слоями и линиями сетки .

  - Проверка изолиний на топологические ошибки и изломы линий

    - Поиск топологических ошибок выполняется утилитой Проверка топологии. Выполнить просмотр пометок <F> и исправить ошибки. Повторно выполнить утилиту – не  должно быть найдено ни одной ошибки.Проверить линии на изломы утилитой Поиск изломов. Выполнить просмотр пометок <F> и исправить ошибки.