Редакция      Демидова 5.12.08

Прочитано:  Дягилева   9.12.08

Кашуба    12.12.08

Арапова   15.12.08

Коррекция:  Кашуба     25.12.08

Оцифровка объектов гидрографии на топографических карт масштаба 1:100 000

- Технология  оцифровки гидрографических объектов

- Требования к форме и  взаимосвязям векторных объектов гидрографии

- Рекомендуемый порядок работы

- Проверка топологических взаимосвязей объектов

- Примеры оцифровки особых ситуаций

- Оцифровка болота

- Технология оцифровки гидрографических объектов

Оцифровка выполняется по векторному материалу, полученному после автоматической векторизации. Отличительная черта такого материала – плотные (не редуцированные) линии. Работу с материалом можно условно разбить на следующие этапы:

  - Устранение дефектов на линиях препятствующих выполнению автоматической сшивки векторных объектов гидрографии. Выполняется до разнесения объектов по слоям, путём удаления векторного «мусора» и отсечения дефектных участков векторных линий. В большинстве случаев, грамотное отсечение поражённых участков обеспечивает автоматическую сшивку, не требующую дальнейшей коррекции.

  - Автоматическая сшивка разрывов в линиях, ручная сшивка длинных и сложных разрывов, коррекция формы мелких контуров, правка грубых дефектов формы линий, коррекция точек слияния рек, разнесение объектов по соответствующим слоям. Автоматическая сшивка может выполняться неоднократно, по мере разнесения объектов по слоям. Этот этап должен проводиться в режиме методичного просмотра материала с использованием инструмента Инспектор.

  - Оптимизация формы линий (сглаживание с удалением лишних вершин) с помощью утилиты оптимизации формы линий. К этому моменту, все грубые дефекты формы линий должны быть устранены! Объекты разного типа (озёра, реки, каналы) оптимизируются с использованием своих, оптимальных для данных объектов, параметров.

  - Заключительный этап:

- подтягивание линейных объектов к рамке и площадным объектам;

- проверка материала на топологическую корректность и отсутствие изломов с помощью утилит контроля топологии;

- методичный просмотр материала «инспектором» с окончательной правкой формы объектов и точек сопряжения между объектами.

- Требования к форме и  взаимосвязям векторных объектов гидрографии

  - Векторные линии должны быть проложены близко к центру растровых линий. Выход линий за пределы их растровых изображений не допускается. В местах повреждения синих растровых линий линиями сетки, надписями и т.д. выполняется гладкое замыкание векторных линий.

  - Контура небольших водоёмов расширяются на 1-1.5 pix и корректируются по форме.

  - Линии речной сети формируются в виде древовидной структуры. Основное русло (ствол) собирается как единое целое. Притоки (ветви) пристыковываются к основному руслу без искажения формы основного русла как гладкое (без излома) продолжение притока. Основное русло формируется как наиболее длинный объект. В качестве истока (начала основного русла) выбирается объект, наиболее совпадающий по направлению с продолжением основного русла.

  - Если отдельные участки протяженного русла имеют различные названия – такое русло разделяется на составляющие его реки в месте примыкания какого-либо притока.

  - Пунктирные линии цифруются как сплошные (без разрывов).

  - В местах смены типа водотока “постоянный” – “пересыхающий” (сплошная линия – пунктирная линия) линии прерываются, имеют общую точку.

  - В местах примыкания линий рек к водоёмам, друг к другу, рамке проекта образуются общие вершины. Формирование общих вершин между водоёмами и реками выполняется после оптимизации формы линий, с помощью утилиты Коррекция топологии после выполнения оптимизации формы линий. До выполнения оптимизации, следует просто дотягивать концы линий до места сопряжения объектов, с точностью 1-3 пиксела.

  - Реки, выраженные двойными линиями, оцифровываются как полигональные объекты на временном слое Водоёмы.

  - Отметки высоты урезов воды над уровнем моря изображаются синими окружностями с расположенным рядом численным значением высоты. Такие окружности пересекаются береговыми линиями и линиями рек через центр окружности. Исключение – отметки расположенные заведомо некорректно (далеко от берега или непосредственно в водоёме) Такие отметки игнорируются, а линии объектов проводятся, как через утраченные участки синих линий.

  - Каналы цифруются прямыми отрезками с минимальным количеством точек на временном слое Каналы. Для построения таких линий возможно использование автоматически векторизованных данных. Для этого:

- линии каналов переносятся на слой  Каналы;

- выполняется оптимизация формы линий с помощью ломаных с погрешностью 5pix;
- положение узлов сопрягающих каналы корректируется топологическим редактором в режиме стягивания вершин.

- линии переносятся на слой HDRLIN Гидрография - лин.

Если на растре мало каналов, лучше оцифровать их вручную и сразу на слое HDRLIN Гидрография - лин.

- Рекомендуемый порядок работы

- Выполнить проход вдоль границы проекта и дотянуть до рамки концы полилиний рек и линии, рассекающие полигональные объекты. Использовать инструменты Стягивание вершин (клавиша 2) и Стёрка (клавиша Q).

Перемещение вдоль рамки удобно выполнять клавишами курсора.

- Удаление векторного мусора и грубых дефектов формы инструментом Стёрка. Цель этого этап – подготовка линий к выполнению автоматической сшивки. Векторный мусор “прилипший” к линиям удаляется в режиме Красной Стёрки (нажата клавиша SHIFT). Места разрывов в линиях мешающие сшивке «зачищаются», мусор, который может помешать автоматической сшивке в зоне разрыва, удаляется. После зачистки мусора выполняется утилита Сшивка разрывов.

- Полный, первый просмотр поля проекта инструментом инспектор (масштаб 250%, перекрытие кадров 15%). Перемещение по проекту выполняется клавишами 4 – следующий кадр и 5 – предыдущий кадр. Переход к следующему кадру выполняется только после устранения всех дефектов на попавших в кадр объектах. Линейные объекты переносятся на временный слой Реки.

Протяжённые реки или изобаты глубин имеет смысл обрабатывать за один приём. Для сшивки сегментов линии удобно использовать команду «Перейти к началу/концу векторной линии» (клавиша С). Сшивая сегменты линий, следует быть уверенным, что сшивка выполняется вдоль основного русла.

Места пристыковки притоков к основному руслу, корректируются топологическим редактором в режиме стягивания вершин (клавиша 2). Точка пристыковки не должна нарушать плавность линии основного русла и находится на конечной точке естественного направления притока.

| Дефект формы линии | Исправлено |
| --- | --- |

Переносить линию на слой HDRLIN Гидрография-лин следует после завершения ее коррекции. В противном случае, легко допустить ошибки, оставив без правки значительный участок реки.

| Дефект формы линии | Исправлено |
| --- | --- |

| Дефект формы линии | Исправлено |
| --- | --- |

- Откорректировать места слияния рек. Для этого, пометить все места слияния, выполнив тест Утилиты – Топология – Проверка топологии – Гидрография. Пройти по всем помеченным местам (просмотр пометок клавиша <F>), удаляя пометку и корректируя положение точки слияния. Если помечена ошибка Узел кратности 3-и, то в этом месте не сшито основное русло реки.

- Контура водоёмов, после переноса линий рек на слой HDRLIN Гидрография-лин, всё ещё находящиеся на слое АвтоГидрография.  Но они уже освобождены от неоднозначных вариантов сшивки в местах впадения рек. Поэтому, их можно автоматически сшить в одно целое утилитой Сшивка разрывов. (Утилиты – Автоматическая трассировка – Сшивка разрывов). Данная утилита может выполняться многократно.

- Сшить линии слоя:

Выбираются слои или слой, полилинии которого будут сшиваться.

- Барьерные слои:

Слои, пересечение которых при сшивке недопустимо

- Искать продолжение в заданном радиусе:

Определяет максимальное расстояние поиска продолжения линии

- Сшивать только в псевдо-узлах:

Опция должна быть выбрана в том случае, когда не требуется замыкать разрывы в линиях, а достаточно лишь избавиться от псевдо-узлов. Это может потребоваться после выполнения утилиты Оптимизация формы линий для линий, количество вершин в которых после автоматической трассировки превысило 8192, или после сшивки с включенной опцией «Не объединять в общую полилинию».

- Всегда сшивать по прямой:

Разорванные линии будут сшиваться по прямой, а не по кривой.

- Рассматривать линии как точки, если их длина не превышает:

Очень часто направление коротких отрезков сильно отличается от направления растровой линии, что может привести к тому, что полилинии, после сшивки будет  иметь "выброс", либо вообще не будет сшита. Однако если рассматривать такие отрезки как точки, не имеющие направления, результатом сшивки будет гладкая и хорошо повторяющая растр векторная линия.

- Минимальный угол схождения линий:

Управление углом схождения линий позволяет отсеять "левые" сшивки при восстановлении прямых или гладких кривых линий.

- Толщина линий на исходном растре

По умолчанию вычисляется автоматически.

- После сшивки контуров, их необходимо откорректировать инструментом Редактор прогиба (клавиша 3).  Для поиска и выбора объектов, подлежащих правке удобно использовать средства автоматического просмотра помеченных объектов. Делается это так:

- выбираем все замкнутые полилинии на слое АвтоГидрография средствами выбора по критерию (клавиша F3) или на панели инструментов Групповой редактор. Для этого отмечаем слой АвтоГидрография, только объекты Полилинии и добавляем условие, Площадь не равна 0.

Нажимаем клавишу Выбрать. Затем переносим все выбранные объекты на слой HDRPOL Гидрография-пол (клавиша ALT+Q).  В окне Группового Редактора выбираем слой HDRPOL Гидрография-пол и нажимаем клавишу Пометить.

- выключаем все векторные слои кроме слоя HDRPOL Гидрография-пол. Инструментом стёрка удаляем следы подписёй к объектам. Они тоже содержат замкнутые контура и поэтому попали на слой HDRPOL Гидрография-пол.

- Для автоматического просмотра всех помеченных водоёмов включаем режим просмотра «Помеченные объекты». Выбрав инструмент Коррекция прогиба (клавиша 3,)(не забудьте проверить что точность аппроксимации равна 0.0 pix) и нажав клавишу «F» – переходим к первому водоёму.

После перехода к объекту возможны три варианта действий:

- форма не нуждается в правке. Нажав «F» – переходим к следующему объекту;

- объект требует коррекции – исправляем объект;

- объект, к которому выполнен переход – мусор. Нажатием клавиши TAB удаляем «мусорный» объект.

- Помните – правка плотных линий  выполняется значительно быстрее, чем правка положения отдельных вертексов. После выполнения оптимизации линий коррекция формы объектов уже значительно трудоёмка.

- Создать временный слой Большие Водоёмы.

- Используя Групповой редактор (клавиша F3) выбрать и перенести на этот слой линии протяжённых и больших водоёмов.

- Оптимизировать линии слоя с приведенными ниже параметрами:

- Сшить линии больших водоёмов в псевдоузлах (т.к. среди этих линий могут быть линии длиной 8192 pix).

- Оптимизацию формы водоёмов на слое HDRPOL Гидрография-пол, с помощью утилиты «Утилиты - Топология - Оптимизация топологии - стратегия Гидрография полигоны»:

- Выбрать все линии с временного слоя Большие водоёмы групповым редактором и перенести их на слой HDRPOL Гидрография-пол. Временный слой Большие водоёмы удалить.

- После выполнения утилиты оптимизации, выполнить утилиту коррекции топологии «Утилиты – Коррекция топологии – стратегия Подтягивание гидрографии - линий к гидрографии - полигонам и рамки». Предварительно надо «разморозить» слой Рамка.  То есть, в менеджере слоёв (клавиша CTRL+L), заменить изображение снежинки на карандаш, напротив имени слоя. После выполнения коррекции слой Рамка надо снова заморозить во избежание повреждения или удаления рамки при дальнейшем редактировании материала.

- Выполнить оптимизацию формы линей HDRLIN Гидрография-лин с помощью утилиты «Утилиты – Топология – Оптимизация топологии – стратегия Гидрография линии».

- Вырезать острова из полигональных водоёмов. Указать на водоём редактором  (выделить водоём),  выбрать «ножницы» - указать на остров.

- Проверка топологических взаимосвязей объектов

- Проверить корректность построения речной сети на линейном и на полигональном слоях HDRLIN Гидрография-лин и  HDRPOL Гидрография-пол. При выполнении этого теста проверяется поиск не вырезанных островов.  Выполнить «Утилиты – Топология – Проверка топологии – стратегия Гидрография».  Исправить все выявленные ошибки. Запустить тест повторно. Должны остаться только пометки на реках, оба конца которых, не должны иметь связи с водоёмами или рамкой.

- Проверить линии на изломы утилитой Поиск изломов. «Утилиты – Топология – Поиск изломов» Выполнить просмотр пометок (клавиша F) и исправить ошибки.

- Примеры оцифровки особых ситуаций

- Оцифровка отметок высоты на урезах воды. Отметка изображается окружностью синего цвета и числом, указывающим на высоту уреза воды над уровнем моря. Как правило, отметка стоит на характерном ориентире – месте слияния рек, месте впадения реки в водоём, на выступе или впадине границы водоёма.

Отметка НЕ ЯВЛЯЕТСЯ границей водоёма или руслом реки! Оцифровка выполняется через центр отметки.

| После автотрассировки | Исправлено |
| --- | --- |

- Оцифровка болота

- Оцифровка болот похожа на оцифровку полигональной гидрографии. Работа также  выполняется по векторному материалу, полученному после автоматической векторизации. Отличительная черта такого материала – плотные (не редуцированные) линии. Удаление лишних вершин на линиях и их сглаживание выполняется  автоматически, на заключительном этапе оцифровки, утилитой Оптимизация формы линий.

- Болота на карте представлены голубыми штрихами, которые заключены в некоторую область, находящуюся на временном слое «Контура болот». В последствии они переносятся на слой GNDPOL Грунты полигоны.

- Работу над контурами болот необходимо начинать с правки формы. У болот, получившихся в итоге не должно быть: приплюснутых к штриху вершин, острых углов, пропущенных штрихов вверху или внизу болота.

| Не правильно | Правильно |
| --- | --- |

- Отметка глубины болота оконтуривается, то есть входит в состав болота.

| Не правильно | Правильно |
| --- | --- |

Все эти операции можно проделать с помощью специальных инструментов:

Q- стерка (правка формы линий), доп. функции Shift+Q-удаление объекта и Ctrl+Q-разделение объекта;

R- расширение (сужение) контуров;

3- редактор прогибов (изменение формы контура).

После предания болоту соответствующей формы, его необходимо перенести на другой слой, нажав S-циклическое переключение слоев и получить в итоге контур на нужном слое болота.