Редакция       Дягилева  24.12.08

Прочитано:  Демидова  27.12.08

Кашуба     27.12.08

Арапова    27.12.08

Коррекция:  Кашуба       27.12.08

Контроль топологии линейных и полигональных объектов на топографических картах масштаба 1:100 000

- Контроль топологии линейных и полигональных объектов

- Согласование слоёв (общие границы, места пересечений)

- Контроль топологии линейных и полигональных объектов

- Согласование слоёв (общие границы, места пересечений)

- Оптимизация формы линий взаимосогласованных слоёв.

- Коррекция и контроль после оптимизации

- Контроль топологии линейных и полигональных объектов

  - Проверка на малоразмерные (вырожденные) линейные объекты. Как правило, это обрывки линий оставшиеся от операций вырезания полигонов друг из друга.

Групповым редактором (клавиша F3), отобрать и пометить полилинии, с длиной  до 100 м.

Проверить:
VEGPOL Растительность – пол, FORLIN Просеки, HDRLIN Гидрография – лин, RDSLIN Автомобильные дороги – лин, RRSLIN Железные дороги – лин, POPPOL Населенные пункты – пол.

  - Проверка на малоразмерные полигональные объекты, как правило, являющиеся частью более крупного полигона. Поиск вырожденных полигонов. Как правило, это обрезки, оставшиеся от операций вырезания полигонов друг из друга.

Групповым редактором (клавиша F3), отобрать и пометить полилинии с площадью менее 50 000 м2.

Проверить:
VEGPOL Растительность–пол

По результатам просмотра – сохранить, объединить или удалить помеченные полигоны. Как правило, на листе должно остаться около 300-400 полигонов растительности. Полигоны, примыкающие к границам листа должны иметь не более 1500-2000 вершин.

  - Проверка всех полигональных слоёв на замкнутость и самопересечения.

Проверить:
Все полигональные слои на предмет не замкнутых полилинии и все виды самопересечений. «Утилиты – Топология – Проверка топологии»

  - Проверка взаимоотношений линейной и полигональной  гидрографии необходима как гарантия наличия корректных границ, по которым строятся полигоны растительности. Наличие мелких артефактов может создать проблемы при слиянии или разделении полигонов растительности.

Проверить слои гидрографии на корректность топологических взаимоотношений.

Проверить:
Гидрография линейная и полигональная

Опция Перекрытия в группе Пересечения отключена из-за наличия объектов «Острова» на слое HDRPOL Гидрография-пол.

  - Подтягивание концов дорог и просек. Перед выполнением коррекций Растительность–Гидрография следует согласовать концы просек и дорог между собой и границам растительности.

Выполнить Коррекцию топологии по стратегии «Подтягивание концов Просек». «Утилиты – Топология – Коррекция топологии»

- Согласование слоёв (общие границы, места пересечений)

  - Согласование общих границ между дорогами и полигонами растительности. Поскольку и растительность и дороги делались в одном цикле обработки, рассогласования между ними должны быть минимальны. Наличие большого количества пометок коррекции указывает на явные ошибки исполнения.

Выполнить коррекцию топологии по стратегии «Растительности и Дороги».

Пройти по пометкам коррекции (клавиша F) и внести уточнения в рассогласованные участки материала.

  - Согласование общих границ и вершин между слоями Топографии (дороги, растительность, населённые пункты) и слоями Гидрографии.

Согласование полигонов Растительности и Населённых пунктов с Дорогами, Транспортными сооружениями, Гидрографией и Административными границами.

Выполнить коррекцию топологии по стратегии «Топография и гидрография»

ЭТУ КОРРЕКЦИЮ ВЫПОЛНИТЬ 2 РАЗА!

Пройти по пометкам коррекции, возникшим после 2-го выполнения утилиты

  - Создать дубликат рамки номенклатурного листа со слоя CDRPOL на слое «Рамка листа». Выполнить коррекции «Фиксация полигонов на рамке листа»

Создание такой рамки необходимо для внутренних листов, не имеющих границы на слое ADMLIN Административная граница. Если полигоны не будут закреплены, на какой либо рамке – их обрезанные края будут закруглены при выполнении оптимизации топологии.

- Контроль топологии линейных и полигональных объектов

  - Проверка на малоразмерные (вырожденные) объекты. Отобрать и пометить групповым редактором объекты с длиной линии до 200 м.

Проверить:
VEGPOL Растительность–пол, FORLIN Просеки, HDRLIN Гидрография–лин, RDSLIN Автомобильные дороги–лин, RRSLIN Железные дороги–лин.

Отобрать и пометить групповым редактором объекты с площадью менее 2000 м2.

Проверить:
VEGPOL Растительность–пол.

  - Проверка на изломы (изгибы линий с углами близкими к 10 градусов). Проверить все линейные и полигональные слои (можно выбрать все слои проекта).

  - Проверка структуры линейных слоёв (само - и взаимопересечений, псевдоузлов и перекрытий). 
Обрабатываются следующие слои:

Проверить:
Автомобильные дороги–лин, RRSLIN Железные дороги–лин, RDCLIN Трансп. сооружения–лин, PIPLIN Трубопроводы–лин, COMLIN Объекты связи и ЛЭП–лин.

Проверить:

Просеки (FORLIN Просеки)

Проверить:

Гидрография линейная и полигональная

Проверить:

Взаимосвязь гидрографии линейной и полигональной

Проверить:

Все полигональные слои на «Не замкнутые полилинии»

  - Проверка полигонов растительности на  само - и взаимопересечения, перекрытия и не замкнутые полигоны.

  - Висящие концы Просек

В опорные слои добавить – RRSLIN Железные дороги–лин, RDSLIN Автомобильные дороги–лин,  VEGPOL Растительность–пол, HDRLIN Гидрография–лин, HDRPOL Гидрография–пол.

- Согласование слоёв (общие границы, места пересечений)

  - Согласование Гидрографии с Растительности и Дорогами и Транспортными сооружениями и Населёнными пунктами-полигонами

ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ ВЫПОЛНИТЬ ПОИСК ИЗЛОМОВ НА ПОЛИГОНАХ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ПОПРАВИТЬ ИХ ТОПОЛОГИЧЕСКИМ РЕДАКТОРОМ В РЕЖИМЕ СТЯГИВАНИЯ С РАДИУСОМ В 1 PIX

Провести проверку полигонов по слоям растительность полигоны и гидрография полигоны

  - Проверка форм мостов, труб, насыпей.

  - Проверка полигональной гидрографии и растительности на пересечения и дыры

  - Первая проверка линейных слоев

  - Вторая проверка линейных слоев

  - Проверка линейных слоёв НЕ СВЯЗАННЫХ друг с другом топологическими взаимоотношениями (линии коммуникаций, трубопроводы …)

  - Проверка полигонов растительности на  само– и  взаимопересечения, перекрытия и не замкнутые полигоны.

  - Поиск пересечений Водоёмов Просеками

- Оптимизация формы линий взаимосогласованных слоёв.

  - Перед оптимизацией все полигоны, выходящие на границу проекта должны быть замкнуты на Рамку листа. Иначе, не замкнутые на границу полигоны будут повреждены!!!

Для создания Рамки  листа возьмите рамку со слоя CDRPOL Номенклатурные листы. ВНИМАНИЕ – эта рамка должна быть замкнута, и содержать только 11 вершин строго на засечках растра. Если точки утрачены, следует разыскать проект с оригинальной рамкой и импортировать её.

Выполнить: Дублировать слой CDRPOL Номенклатурные листы на слой Рамка листа.

Если лист выходит на границу области, полигоны выходящие на эту границу следует замкнуть на водоём (море). Границу моря создать, используя линию границы области.

  - Выполнить: Коррекция топологии «Фиксация полигонов на рамке»

  - Выполнить оптимизацию топологии. ВЫПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ!!!

Выполнить: Оптимизация топологии «Растительность-Дороги-Гидрография»

- Коррекция и контроль после оптимизации

  - Оптимизация топологи приводит к выявлению ранее скрытых ошибок. Поэтому следует повторить ранее выполняемые тесты. Тесты выполняются одновременно.

  - Так как при оптимизации форма полигонов несколько изменяется, следует провести проверку на изломы по всем слоям.